Название проекта:

Создание композиционных наноструктурных материалов на основе базальтовых горных пород для теплоэнергетики и строительной индустрии

1.ФИО авторов разработки :

-Ташполотов Ысламидин, д.ф.-м.н., профессор ОшГУ;

-Садыков Эркинбай , к.т.н.,  доц. ОшГУ;

-Маматов Элбек Умаржанович, аспирант, ОшГУ.

2. E-mail и моб.тел. разработчика:    itashpolotov@mail.ru; +996555260554 и +996773463005.

3.Период выполнения: 01.01.2024 – 31.12.2025 гг.

4. Плановое финансирование проекта: 10,00 млн. сом.

5. Цель разработки. Получение композиционных наноструктурных материалов с высокими эксплуатационными характеристиками из магматических пород КР на основе исследования условий плавления и волокнообразования.

6. Краткое описание разработки.

Развитие современных технологий энергосбережения невозможно без применения эффективных и доступных теплоизоляционных материалов. Особое значение в теплоэнергетике для теплоизоляции нагретых поверхностей приобретают материалы, сочетающие высокие теплоизоляционные характеристики с устойчивостью к действию высоких температур.

В настоящее время  в промышленно-развитых стран мира производство минеральной ваты составляет около 10 кг в год на одного жителя. С учетом растущего интереса к минеральноволокнистой теплоизоляции, проблемам энергосбережения и развития производств, ориентированных на местное сырье жителя. Значительная часть этой продукции представлена волокнами, изготовленными из магматических горных пород.

Базальтовое волокно сегодня выпускается в нескольких модификациях. Это прежде всего супертонкое волокно БСТВ (базальтовое супертонкое волокно), тонкое волокно БТВ (базальтовое тонкое волокно) и непрерывное базальтовое волокно БНВ (базальтовое непрерывное волокно).

Производство базальтовых волокон основано на получении расплава базальта в  плавильных печах и его свободном вытекании  через специальные фильерные пластины, изготовленные из  платины или жаростойких металлов. Плавильные печи могут быть электрическими, газовыми, или оборудоваться мазутными горелками.

В качестве сырья  для производства композитных наноструктурных матрериалов используются базальтовые горные породы, средний химический состав которых следующий (% по массе): SiO2- 47,5-55,0; TiO2-1,36-2,0; Al2O3-l4,0-20,0; Fe2Oз + FeO -5,38-13,5; MnO-0,25-0,5; MgO-3,0-8,5; CaO-7,-11,0; Na2О-2.7-7,5; К2О - 2,5-7,5; P2O5-не более 0,5;  SO3- не более 0,5;п.п.п.- не более 5.

Базальтовые материалы(например, утеплитель, ламинат и др.) получают посредством плавления габбро-базальтовых горных пород. Полученные в процессе волоконные нити смешиваются с синтетическими термореактивными смолами, которые при высоких температурах полимеризуются и прессуются в единые пласты различной толщины, жесткости, плотности, т.е. получают материалы типа ламинат.

7. Техническая характеристика разработки.

Базальтовые материалы выдерживают температуры до 7000С, устойчивы к кислотам и щелочам, обладают значительной механической прочностью, благодаря чему успешно потеснили изделия из стекловолокна.

Сырье, применяемое для производства минерального волокна, должно удовлетворять следующим требованиям:

- легкодоступность и достаточные балансовые запасы месторождений, наличие транспортных магистралей (автомобильных, железнодорожных, водных);

- расположение источника сырья вблизи перерабатывающего предприятия;

- стабильный химический состав сырья и требуемый фракционный состав в зависимости от вида используемого плавильного агрегата (40-100 мм для вагранок и 0-20 мм для ванных и электрических печей);

- легкоплавкость сырья, содержание достаточного количества стеклообразующих оксидов, быстрый переход в расплав без остатка первоначальной кристаллической фазы;

- постоянный химический и минералогический состав сырья, позволяющий получать расплав с невысокой температурой плавления и значительным интервалом вязкости для переработки в волокно, стойкое к воздействию атмосферных, температурных, физико-химических факторов;

- простота предварительной подготовки сырья.

К таким требованиям соответствуют, прежде всего, основные базальтовые породы с содержанием оксида кремния менее 52%.

К этой группе относятся имеющиеся во многих месторождениях КР: базальты, диабазы, порфириты, габбро, долериты и их производные, которые являются основным компонентом шихты при производстве минеральных волокон. Колебания в химическом составе этих горных пород обычно невелики и не ограничивают их применения как в качестве однокомпонентного сырья, так и (при необходимости) с корректирующими добавками карбонатных горных пород (известняков или доломитов). В зависимости от тепловых возможностей плавильных агрегатов, а также требуемых свойств расплава и волокна, содержание корректирующей добавки колеблется от 10 до 30%.

8. Область применения разработки.

Полученные в работе экспериментальные и теоретические результаты положены в основу разработанных технологических процессов получения базальтоволоконных материалов с высокими эксплуатационными свойствами для производства на его основе матов прошивных, плит на синтетическом и минеральном связующем, а также других термостойких теплоизоляционных изделий. Вовлечение в производство магматических горных пород различного вещественного состава, а именно базальтов КР, с корректировкой технологических режимов в соответствии с предложенными рекомендациями, позволяет расширить географию производств волоконных материалов с высокими эксплуатационными свойствами, приблизить их к источникам сырья, создавать новые рабочие места.

Предлагаемая технология переработки базальтовых горных пород применяются в теплоэнергетических предприятиях и в строительной индустрии  Кыргызской Республики.

9. Возможные потребители разработки.

Покупателями разработки являются населения, государственные организации и предприятия и частные предприниматели всех городов и  областей Кыргызской Республики.

10. Коммерческое предложение потребителям.

В предприятиях, производящие теплоизоляционные базальтовые волдокна необходимо  создать материально-техническую базу, приобрести оборудования и материалы и  их установить в производство.

11. Наличие соисполнителей.

При выполнении работ на втором этапе (2025 г) в качестве соисполнителя будет привлечена лаборатория композиционных материалов Института физики им Ж.Жеенбаева НАН КР.